附件二：

普通高等学校体育场馆设施配备目录

一、在校学生数（含研究生）为10000人及以下规模的普通高等学校

体育场馆设施配备目录

| 类别 | 室外场地设施 | 室内场地设施 |
| --- | --- | --- |
| 基本 配 备 类 | 一．面积（生均4.7㎡） 二．设施内容 1、必配类 a.400米标准田径场（内含标准足球场）1块。 b．25米或50米标准游泳池1个。 c.篮球场、排球场、网球场共35块以上。 d.健身器械区若干。 2、选配类 结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。 三．基本要求 a.400米标准塑胶田径场（人造草或天然草）。 b.25米或50米标准室外游泳池，具有完整的一套供学生更衣、冲洗的设施。 c.篮球场、排球场、网球场全部进行硬化或绿化。 | 一．面积（生均0.3㎡） 二．设施内容 1、必配类 a.风雨操场1个。 b.健身房（室内活动用房）面积若干。 c.固定的学生体质健康检测场所。 2、选配类 a.乒乓球（羽毛球）室1个。 b.多功能综合健身房1个。 三．基本要求 a.地面为平整土质。 b.各专项用房地面均为木质或塑胶 c.通风和采光良好。 |
| 发 展 类 | 一．面积（生均5.6㎡） 二．设施内容 a.400米、300米田径场（内含足球场）各1块。 b.标准室外25米或50米游泳池1个（或轮滑、滑雪场地1片）。 c.篮球场、排球场、网球场、非规范足球场30块以上。 d.体操、武术、散打、健身器械区若干。 e.野外活动（登山、自行车、冲浪等）基地1处。 f．按学校传统和资源自主选择发展类项目。 三．基本要求 a.400米塑胶田径场1块。 b.标准的25米或50米室外游泳池，其中配置更衣室、冲洗房等完整设施。 c.篮球场、排球场90%硬化（沥青地面），其中40%以上为塑胶或人工草皮地面。 d.网球场地至少1块为塑胶地面。 e.其它项目的设施配置适合于项目活动的基本要求。 | 一．面积（生均0.4㎡） 二．设施内容 a.体育馆1座。 b.风雨操场面积若干。 c.乒乓球（羽毛球）室1 个。 d．多功能综合健身房1个。 e.固定的学生体质健康检测场所。 三．基本要求 a.体育馆地面为木质或塑胶。 b.风雨操场地面为塑胶或沥青。 c.其它室内运动场地地面均应满足该项运动的要求。 d.良好的通风、采光、照明等条件。 |

二、在校在校学生数（含研究生）为10000～20000人规模的普通高等

学校体育场馆设施配备目录

| 类别 | 室外场地设施 | 室内场地设施 |
| --- | --- | --- |
| 基本 配备 类 | 一．面积（生均4.7㎡） 二．设施内容 1、必配类 a.400米田径场（内含足球场）2个。 b、25×50米标准室外游泳池1个。 c.篮球场、排球场、网球场60块以上。 d.武术、健身器械区若干。 2、选配类 结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。 三．基本要求 a.400米塑胶田径场2个。 b.天然草皮或人工草皮足球场2块。 c.25×50米标准室外游泳池，具有一套完整的供学生更衣、冲洗的设施。 d.篮球场、排球场、网球场地100%硬化。 e.网球场地50%塑胶。 f.其它设施符合某项目活动的相应条件。 | 一．面积（生均0.3㎡） 二．设施内容 1、必配类 a.综合多功能体育馆1座。 b.50米室内游泳馆1座。 c.风雨操场1个。 d.固定的学生体质健康检测场所。 2、选配类 a、跆拳道室（健美操房）1个。 b、乒乓球房（羽毛球房）1个。 三．基本要求 a.体育馆座席不少于3000座。 b.游泳馆座席不少于600个。 c. 各专项用房地面均为木质或塑胶。 |
| 发 展 类 | 一．面积（生均5.6㎡） 二．设施内容 a.400米标准田径场3-4块。 b.足球场地3-4块。 c.篮球场、排球场、网球场70-80块。 d. 50米室外游泳池2个（或轮滑、滑雪场地2片）。 e.体操、武术、散打、健身器械区若干。 f.野外活动（登山、野营、滑水、帆板、自行车、冲浪等）基地1处。 g.攀岩场地2块。 h.棒球（垒球）场地2块。 i.民族传统项目活动区若干。 三．基本要求 a.400米塑胶田径场3块。 b.天然草皮或人工草皮足球场3个。 c.篮球场、排球场硬化面积100%（沥青地面），其中塑胶地面或人工草皮面积80%以上。 d.网球场地70%以上为塑胶地面。 e. 25×50米室外标准游泳池配置更衣室、冲洗房等完整设施。 f.其它项目的设施配置适合于项目活动的基本要求。 | 一．面积（生均0.4㎡） 二．设施内容 a.多功能综合体育馆1座。 b.风雨操场2个。 c.乒乓球、羽毛球室内房1个。 d.50米游泳馆1座。 e.手球场地1个（可与篮球场地共用）。 f.拳击、防身术、形体场地1处。 g.壁球室4处。 h.固定的学生体质健康检测场所。 三．基本要求 a.综合体育馆座席不少于4000座席。 b.25×50米标准游泳馆，其座席不少于600个。 c.其它室内运动场地地面均应满足该项运动的要求。 |

三、在校学生数（含研究生）为20000人及以上规模的普通高等学校

体育场馆设施配备目录

| 类别 | 室外场地设施 | 室内场地设施 |
| --- | --- | --- |
| 基本 配备 类 | 一．面积（生均4.7㎡） 二．设施内容 1、必配类 a.400米田径场（内含足球场）4个。 b.篮球场、排球场、网球场80个。 c.25×50米室外游泳池（轮滑、滑雪场地）2个。 d.武术、健身器械区若干。 2、选配类 结合学校的人力、财力及学生的兴趣、爱好选择其他设施内容。 三．基本要求 a.400米塑胶田径场4个。 b.天然草皮或人工草皮足球场4块。 c.25×50米标准室外游泳池，具有完整的供学生更衣、冲洗的设施。 d.篮球场、排球场90%硬化。 e.网球场地80%塑胶。 f.其它设施符合某项目活动的相应条件。 | 一．面积（生均0.3㎡） 二．设施内容 a.多功能综合体育馆1座。 b.50米室内游泳馆1座。 c.风雨操场2个。 d、室内单项运动场地若干。 e.固定的学生体质健康检测场所。 三．基本要求 a.体育馆座席不少于4000座。 b.游泳馆座席不少于600个。 c.各专项用房地面均为木质或塑胶。 |
| 发 展 类 | 一．面积（生均5.6㎡） 二．设施内容 a.400米田径场在基本配备类标准的基数上每增加5000人增设1个。 b.足球场地在20000人发展类标准的基数上每增加5000人增设1个。 c.篮球场、排球场、非规范足球场、网球场在20000人发展类目录的基数上每增加500人各增设1个。 d.50米室外游泳池（轮滑、滑雪场地）在20000人发展类目录的基数上每增加10000人增设1个。 e.体操、武术、散打、健身器械区若干。 f.野外活动（登山、野营、滑水、帆板、自行车、冲浪等）基地1处。 g.攀岩场地2块。 h.棒球（垒球）场地在20000人发展类目录的基数上每增加10000人增设1个。 i.民族传统项目活动区若干。 三．基本要求 a.400米塑胶田径场占田径场数目的2/3以上。 b.天然草皮或人工草皮足球场占足球场数目的2/3以上。 c.篮球场、排球场硬化面积100%（沥青地面），其中塑胶地面或人工草皮面积80%以上。 d.网球场地90%以上为塑胶地面。 e. 50米室外标准游泳池配置更衣室、冲洗房等完整设施。 f.其它项目的设施配置适合于项目活动的基本要求。 | 一．面积（生均0.4㎡） 二．设施内容 a.多功能综合体育馆2座。 b.风雨操场3个。 c.乒乓球、羽毛球室内房2—3个。 d.25×50米游泳馆在20000人发展类目录的基数上每增加20000人增设1个。 e.各单项均有专用的室内运动场地。 f.满足每单元开课学生室内的教学需要。 g.固定的学生体质健康检测场所。 三．基本要求 a.综合体育馆座席不少于5000座席。 b.每个风雨操场面积不少于2000。 c.每个综合健身房不少于300。 d.每个标准游泳馆，其座席不小于600个。 e.每个乒乓球、羽毛球练习房不小于300。 f.每个拳击、防身术、形体场地不小于300。 g.其它设施标准同前。 |